Unterweisungsschritte zu Sägen an der Werkbank

| Methodische Hinweise: |  |
| --- | --- |
| Die Bilder können vergrößert und laminiert werden. Der Einsatz dieser Fotos dient als Visualisierungshilfe zum Sägen an der Werkbank. |  |
| Benötigte Werkzeuge |  |
| - Dreikantfeile - Lineal oder Messschieber - Metallbügelsäge - Markierungsstift |  |
| - Werkbank & Aluschonbacken - Schraubstock - Edelstahl – Rundmaterial (Werkstück) |  |
| Unterweisungsschritte |  |
| - Länge abmessen |  |
| Die Länge des Werkstücks beträgt: 60 mm |  |
| Mithilfe eines Lineals wird die Länge des Rundmaterials gemessen und angezeichnet. |  |
| Zur Visualisierung dient eine Skizze. |  |
| - Fachgerechtes Einspannen des Werkstückes in den Schraubstock |  |
| Um das Werkstück vor Kratzern zu schützen, können Aluschonbacken auf den Schraubstock gelegt werden. Das Werkstück wird gerade, in Arbeitshöhe (Ellenbogenhöhe) und möglichst knapp eingespannt, um Schwingungen und Wackeln zu vermeiden. |  |
| - Vorarbeiten am Werkstück |  |
| Um Kratzer zu vermeiden wird der angezeichnete Sägeschnitt mit der Dreikantfeile markiert. |  |
| - Sägen |  |
| - Handbogensäge wird am Heft gegriffen - Die andere Hand greift am senkrechten Bogenende - Es wird vorsichtig angesägt, um das Verkratzen des Werkstückes zu vermeiden - Es wird mit langem Hub und mäßigen Druck in Richtung Werkstück gesägt - Beim Zurückziehen des Sägeblattes wird kein Druck mehr ausgeübt - Vor dem Durchtrennen wird der Schnittdruck verringert, um sich bei Abfallen des Werkstückes nicht an den scharfen Kanten zu verletzen |  |
| - Durchtrenntes Werkstück an den Sägekanten entgraten |  |
| Um Verletzungen zu vermeiden werden die scharfen Kanten des Werkstückes mithilfe einer Feile entgratet. |  |
| - Reinigung der Feile |  |
| Mithilfe einer Messingdrahtbürste werden anschließen die Feilen gereinigt. |  |
| Fertig ist das Werkstück |  |
| Aus diesem Werkstück soll im Anschluss ein Garderobenhaken entstehen. |  |