| Ausbildungsrahmenplan: ☐ Kein Bezug zum Ausbildungsrahmenplan |  |  |  |  |  |  | In Anlehnung an den Ausbildungsrahmenplan zum*r Metallbauer*in I 8d Längen, insbesondere mit Stichmaßstäben und Messchiebern unter Berücksichtigung von systematischen und zufälligen Messfehlern, messen (§ 4 Abs. 1, Nr. 8) II 1e Werkzeuge, Maschinen, Prüf- und Messzeuge sowie Hilfsmittel nach Verwendungszweck auswählen und bereitstellen (§4 Abs.1, Nr. 6) I10c Bleche, Rohre und Profile aus Eisen-, Nichteisenmetallen, Kunststoffen nach Anriss mit der Handsäge trennen (§ 4 Abs., Nr. 10) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geplanter Zeitumfang: |  |  |  |  |  | Je nach persönlichen Handlungskompetenzen der Mitarbeiter_innen |  |  | Teilnehmerzahl: |  | 4-6 |
| Arbeitssicherheit: |  |  | Persönliche Schutzausrüstung Schutzschuhe Arbeitskleidung Evtl. Lange Haare binden Schmuck ablegen Zu Beachten: Vor dem Durchtrennen muss der Schnittdruck verringert werden, um sich bei Abfallen des Werkstückes nicht an den scharfen Kanten zu verletzen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voraussetzungen: |  |  |  | Persönliche Voraussetzungen Freude an handwerklichen Tätigkeiten Individuelle Fähigkeiten / Ressourcen / Handlungskompetenzen des Einzelnen sind zu berücksichtigen Berufsbezogene Voraussetzungen Kennt in Ansätzen die Grundlagen der Metallbearbeitung Prüfen und Messen (§ 4 Abs. 1, Nr.8) Werkzeuge unter Berücksichtigung der Verfahren und der Werkstoffe auswählen (§ 4 Abs. 1, Nr. 10a) Manuelles Spanen und Umformen (§ 4 Abs. 1, Nr. 10) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lernziele: |  | - Kann Längen vergleichen, mit einem Messschieber oder Lineal messen - Kann für die Arbeit benötigtes Material und Werkzeuge bereitstellen - Sägt mit der Metallbügelsäge Profil zu - Kann Flächen des Werkstückes aus Metall entgraten - Routine und Sicherheit beim Sägen an der Werkbank. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benötigte Materialien und Werkzeuge: |  |  |  |  | Werkbank & Schraubstock, Aluschonbacken Dreikantfeile & Flachteile und zum Entgraten hinterher eine Messingdrahtbürste |  |  |  |  |  |  |
| Unterweisungsschritte: |  |  |  |  |  |  |  | Methodik: |  | Medien/ Arbeitsmaterialien: |  |
| Arbeitsblatt zum Wiederholen der Grundlagen Handsägen |  |  |  |  |  |  |  | Einzelarbeit |  | Arbeitsblatt Anlage 1 |  |
| Um die genannten Lernziele zu erreichen wird in die folgende Lerneinheit Sägen an der Werkbank dargestellt. Die dazugehörigen detaillierten Unterweisungsschritte werden in der Anlage 2 beschrieben. |  |  |  |  |  |  |  | Einzelarbeit |  | Praktische Übung Anlage 2 |  |
| Anlagen: | Anlage 1 - Arbeitsblatt Anlage 2 - Unterweisungsschritte zu Sägen an der Werkbank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wir haben in dieser Lerneinheit und den dazugehörigen Anlagen die männliche Schreibform verwendet. Dies ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschieht ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.